课题研究：家庭中的热机

教学目标：

1. 通过活动，认识到做功是改变物体内能的一种方式，是机械能能向内能的转化过程。

2. 通过观察、分析内能转化为机械能的过程，知道热机的工作原理。

3. 借助模型或多媒体，了解四冲程汽油机的基本结构及其工作过程。

4. 通过阅读"化石燃料的燃烧和环境保护"一文，认识燃烧排放物对环境的影响。

教学重点、难点：

重点：做功可以改变物体的内能，汽油机的工作原理，热值

难点：做功可以改变物体的内能，热值

教学过程（教与学双方活动设计、教具、学具、器材、板书设计）

1、复习提问有关上一节课的内容

2、要求各小组学生进行一项调查，现在和以前家庭中所使用的燃料是什么？一个月大约要用多少？对调查的结果进行分析，可以得到什么结论？

学生回答:学生分组开展调查并讨论，得出大概的结论：从木柴、煤炭到煤气等，燃料的消耗量越来越低，不同的燃料放出热量的多少不同

活动一："比较质量相同的不同燃料充分燃烧时放出的热量"

师：要求学生讨论如何验证"不同燃料放热不同"，怎么开展探究实验

生：思考实验器材、变量的控制和实验方法

师：教师演示活动12.7（酒精的浓度要选择高一些的效果更好，纸片可以裁成纸条形状，逐个少量添加到燃烧皿中使其充分燃烧）

生：观察并进一步得出结论：质量相同的酒精与碎纸片燃烧后，酒精放出的热量比碎纸片多

师：进一步提醒，分析比较时对燃烧的程度有没有要求？

生：完善结论：质量相等的不同燃料，完全燃烧所放出的热量一般不同

师：热值的概念，物理含义以及计算公式

生：学会查燃料的热值表并可以进行有关燃料燃烧放热的简单计算

活动二：阅读"化石燃料的燃烧和环境保护"

认识燃烧排放物对环境的影响，初步认识能源与人类生存和社会发展的关系