第一节　水污染及其防治

读某乡镇中学学生的调查报告,完成第1~3题。

这里山清水秀,有巍巍青岭山,淙淙渠溪水……尤其是乡镇后面的大塘,污染非常严重,以致鱼虾绝迹,塘水变臭变黑,由原来清可见底可用之水,变成现在连手脚沾泥都不敢到塘中洗。

1.造成该乡镇鱼虾绝迹、塘水变臭的主要污染源是(　　)

①工业废水　②生活污水　③农业废水　④酸雨

A.①③④	B.②③④	C.①②③	D.①②④

2.该乡镇鱼虾绝迹、塘水变臭的后果是(　　)

①破坏水生生态环境　②危害人体健康　③增加酸雨的次数　④抽水灌溉使农作物物种发生变异

A.①②④	B.①③④	C.①②③	D.②③④

3.从水污染的类型看,该乡镇的水污染最可能是(　　)

A.物理性污染	B.化学性污染

C.生物性污染	D.自发性污染

解析:第1题,水污染的污染源主要有工业废水、生活污水、农业废水等。第2题,酸雨是人们向大气中排放氮氧化物和硫氧化物所致。第3题,物理性污染主要是热污染及固体废弃物带来的污染,生物性污染主要是寄生虫及虫卵、病菌和细菌微生物造成的污染。

答案:1.C　2.A　3.B

下表是我国2002年与2007年近海海域水质情况对比表,表中数据代表各类海水所占的比例。据此完成第4~5题。

| 类别 | 2002年 | 2007年 | 一类海水:清洁,适于海洋渔业水域 二类海水:较清洁,适于水产养殖区、海水浴场等 三类海水:轻度污染,适用于一般工业用水区 四类海水:中度污染 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一类海水 | 21.3 | 26.0 |  |
| 二类海水 | 28.4 | 36.8 |  |
| 三类海水 | 14.4 | 11.8 |  |
| 四类海水 | 8.9 | 7.1 |  |
| 劣四类海水 | 27.0 | 18.3 |  |

4.表中反映了我国近海的水质情况是(　　)

A.适于水产养殖的海域比例上升了8.4%

B.丧失了养殖功能的海域比例下降到10%以下

C.五年来我国近海海域水质有所好转,但形势依然严峻

D.我国海域广阔,污染海域仅占我国海域的一小部分

5.造成我国近海水质污染的原因主要有(　　)

①滥捕滥捞使渔业资源枯竭　②工业生产排放废液　③人类大量开采海底金属矿产　④过往海轮产生石油泄漏

A.①②	B.③④	C.②④	D.①③

解析:第4题,首先要理解关于各类海水的说明,然后根据表中的数据变化进行判断。第5题,造成海水污染的主要原因是生产、生活过程中废水、废液的直接排放及石油的泄漏。

答案:4.C　5.C

赤潮是某些浮游生物暴发性繁殖引起水色异常和水质恶化的现象。赤潮的出现和人类活动排放的污染物有关。据此完成第6~8题。

6.引发赤潮的污染物主要为(　　)

A.重金属盐	B.氮、磷营养物

C.固体废弃物	D.泄漏的石油

7.赤潮暴发的海域一般(　　)

A.水温偏高、风力偏大	B.水温偏低、风力偏大

C.水温偏高、风力偏小	D.水温偏低、风力偏小

8.赤潮多发的海域位于(　　)

A.赤道附近	B.大洋中部

C.中低纬近海	D.高纬近海

解析:第6题,富含氮、磷的工农业污水、生活污水排到近海,使水体富营养化,海水中某些浮游植物、原生动物或细菌暴发性增殖或高度聚集而引起水体变色,引发赤潮。第7题,水温高,浮游生物生命活动强,繁殖速度快;风力小,利于氮、磷营养物的聚集。第8题,中低纬的近海往往具备赤潮形成的各种条件。

答案:6.B　7.C　8.C

溶解氧(DO)是指溶解于水中的氧的含量,是衡量水质的重要指标。生化需氧量(BOD)是微生物分解水中的有机物时需要消耗氧的数量,它用于监测水体有机物的污染状况。下图为某河由M河段至Q河段水中溶解氧和生化需氧量浓度变化曲线。据此完成第9~10题。

9.图中有机污染源在(　　)

A.①	B.②	C.③	D.④

10.最容易导致鱼类死亡的河段是(　　)

A.M	B.N	C.O	D.P

解析:本组题通过图文材料考查水体污染的相关问题。解题关键是认真读图并能够明确DO和BOD的含义。第9题,DO浓度越大,说明水质越好,BOD则相反。从图中可以看出,该河流在②处BOD含量直线增加,说明该河段是有机污染源所在处。第10题,河流在O河段DO浓度最低,说明水中溶解氧含量最少,容易导致鱼类因缺氧而窒息死亡。

答案:9.B　10.C

读漫画“胎儿绝不出生的N个理由”,完成第11~12题。

11.导致漫画反映的水体污染的原因是(　　)

A.水体富营养化	B.废热水的排放

C.寄生虫的大量繁生	D.重金属的排放

12.湖泊出现漫画中的问题时,湖泊中(　　)

①种群数量增加　②生态系统趋向复杂　③鱼类大量死亡　④生态系统变得简单

A.①④	B.①②

C.②③	D.③④

解析:第11题,第三幅图中的“我是蓝藻”是题眼,说明漫画反映的是水体富营养化。第12题,水体富营养化后,水中的含氧量下降,鱼类因缺氧而大量死亡,生态系统也变得越来越简单。

答案:11.A　12.D

下图是某区域水资源循环利用模式示意图。读图,完成第13~15题。

13.图中字母含义表述正确的是(　　)

A.a表示污水处理,b表示污水收集

B.a表示污水排放,b表示污水处理

C.a表示水的利用,b表示水的污染

D.a表示水的污染,b表示污水处理

14.城市化水平的提高要求增大供水量,可采取的措施是(　　)

A.减少区内水体蒸发量

B.增加区内降水量

C.提高区内水资源重复利用率

D.增加地下水储量

15.如果区内某水体发生了富营养化,可行的治理措施是(　　)

A.增加来水量和增加出水量

B.减少来水量和增加出水量

C.减少来水量和减少出水量

D.增加来水量和减少出水量

解析:第13题,a指向区内水体和供水系统,故表示污水处理;b汇集到废水中,应表示污水收集。第14题,在四项措施中,只有“提高区内水资源重复利用率”是可行且符合可持续发展的。第15题,水体富营养化是在缓流条件下形成的,因此对应解决措施是加快水体的流动速度,增强水体净化能力。

答案:13.A　14.C　15.A

16.读下面的材料,完成下列各题。

材料一:浒苔也叫绿藻,其生长需要三个条件:第一是温度,第二是光照;第三是营养。

材料二:国家海洋局北海分局最新监测结果显示,2013年6月14日,黄海海域浒苔分布面积1.67万平方千米,距离青岛大公岛最近距离只有120千米。浒苔以平均每天9千米的速度向青岛漂移。

(1)根据材料,简要分析黄海近海水域浒苔大规模暴发的原因。

(2)无机氮和无机磷化合物大量排入湖泊及近海地区会引起哪些后果?

(3)结合材料,请谈一下如何防止浒苔的大规模暴发。

解析:第(1)题,由材料一可知,浒苔的生长需要温度、阳光和营养。在自然状态下,海水中的营养物质保持在一定的水平,一般不会造成浒苔的大规模暴发,但是随着人类活动向海洋中排放大量的富含氮、磷的污水,使海洋中的营养物质不断增多,在温度、光照适宜的情况下,就有可能引起浒苔的大量繁殖、生长,从而使浒苔大范围暴发,所以浒苔的大规模暴发是人类活动向海洋中大量排放富含氮、磷的污水的结果。第(2)题,无机氮和无机磷化合物是水生植物的营养物,大量排入湖海会引起浮游生物的大量繁殖,浮游生物死亡后要消耗掉大量的溶解氧,致使鱼类因缺氧而死亡。富营养化加快了湖泊自然演替的过程,加速湖泊的萎缩及消亡,还会使饮用水水质变坏,影响人体健康。第(3)题,防止浒苔大规模暴发的根本措施是减少污染物质的排放,此外建立预警机制,也可以减少因浒苔的暴发带来的经济损失。

答案:(1)黄海近海地区工农业发达、人口密集,排放的污水较多;夏季水温较高,光照充足;近海地区有许多海湾较为封闭,水流较缓,不利于污染物的扩散。

(2)无机氮、无机磷等化合物是植物营养物,大量排入湖海会引起浮游生物的大量繁殖,浮游生物死亡后的分解要消除掉大量的溶解氧,致使鱼类窒息而死亡,还可能使饮用水水质变坏,危害人体健康。

(3)大力宣传浒苔防治的有关知识;对工厂排放的污水进行治理;推广无磷洗衣粉和餐洗净;组织人手集中打捞浒苔;建立浒苔预警机制,及时预报浒苔发生情况。

17.(探究性学习)图甲为我国西南某区域等高线地形图,图乙为图甲中河流实测化学耗氧量(COD)水质状况曲线图(注意:COD的数值越大,则水体污染越严重),图丙为②水文站实测污染物组成图。读图,完成下列各题。

图甲

①②两水文站河流实测水质状况曲线

图乙

②水文站实测污染物组成

图丙

(1)据图丙,说出该河流的水污染属哪种水污染类型。

(2)据图乙,比较①②两处的水质差异,并分析原因。

(3)据图乙,描述②处河流水质随时间的变化特点,并分析原因。

解析:第(1)题,按污染物的性质水污染分为化学性污染、物理性污染和生物性污染,由题可知该河流的水污染为化学性污染。第(2)(3)题,从图乙信息可知差异主要有水质差异和季节变化差异。水质恶化主要与污染物浓度有关,而污染物浓度与污染物的排放量、河流的流速、河流的水量等有关。

答案:(1)化学性污染。

(2)水质比较:②处水质全年都比①差;②处水质季节变化比①处大。原因:②位于河流下游,上中游地区工农业生产和城市生活排放大量污染物,而①位于上游支流,污染物排放很少;②处位于河流下游,流速较缓,自净能力减弱。

(3)夏秋季节水质好,冬春季节水质差;夏秋季节达三类水以上标准,冬春季节为四类水标准。原因:夏秋季节受夏季风影响降水丰富,河流水量大、流速快,净化能力强;冬春季节降水少,河流水量小,流速慢,自净能力差。