用电流表测电流实验报告（人教版）

1. 电流表正确使用要注意以下几点：(“两要、两不要、两看清”)
“两要”：电流表要串联在被测电路中，电流要“＋”入“－”出。
“两不要”：被测电流不要超过电流表量程，不要把电流表直接连到电源的两极上。
“两看清”：看清电流表所用量程，看清每一小格所表示的电流值。

2. 实验内容及注意事项：
（1）内容：
①用电流表测量串联电路不同位置的电流强度，把测得的I1、I2、I3、三个数据记录到实验报告表格里。
②用电流表测量并联电路支路和干路的电流强度，把测的I1、I2、I3、三个数据记录到实验报告表格里。
（2）实验注意事项：
①连接时，先把各仪器按电路图上位置排列好，（串联电路：根据“电流流向法”；并联电路：“先支路、后干路、再电源”）连线过程中，开关S应保持断开。
②连线完毕，应按照电路中电流流向检查线路是否接错是否会出现短路，电流表正、负接线柱是否接反，各接线柱是否旋紧。检查、纠正完毕，才能闭合开关。
③在不能预先估计电流强度的情况下，可用导线试触电流表的最大量程接线柱，如指针的示数较小，在小量程范围内，再换较小量程连接。
④实验结束后，应整理好实验器材。（将导线取下，捆成一捆）