物理应用知识竞赛试题十二

一、选择题：（共27分，每小题3分）（每题给出四个选项，只有一项是正确的）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1．有一只电炉标有“220V，1KW”字样，当它正常工作时，通过电炉丝的电流是

A．45.4安     B．4.84安    C．0.22安    D．4.54安

2．有一种公共厕所简易自动冲洗用的水箱如图1所示，它主要由一个倒放的

L型管B做成的，A是进水龙头，这种水箱当水位升到某一位置时就会自动

放水，水位降到某一位置时就会自动停止放水，根据图示情况，该水箱放水

和停水的水位分别是

A．a，c   B．b，c    C．b，d   D．c，d

3．自行车的部分零部件如：（l）把头。(2)脚踏板与链条齿轮。(3)前轮与它的轴。

(4)链条带动后轮前进时的后轮和后轮上的链轮　(5)在滑行时的后轮和后轮上的链轮。

以上这些零部件中属轮轴的是

A．(1)，(2)，(4)           B．(1)，(2)，(3)，(4)，(5)

C．(2)，(3)，(4)，(5)       D．(1)，(2)，(4)，(5)

4．烈日下的海边沙滩上常有习习凉风吹拂，这主要的原因是

A．水的比热比沙大，水温变化小　　B．海面空气膨胀，周围冷空气补充而形成风

C．沙滩热，空气上升，海面上的冷空气补充而形成风　D．沙的比热小，温度变化大

5．图2是我国春秋时代已经应用的一种汲井水的工具—桔槔，它的作用是

A．桔槔是等臂杠杆，应用它既不省力，也不费力

B．桔槔是不等臂杠杆，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆

C．桔槔是等臂杠杆，提水过程中是省力的

D．桔槔好处是可增长力臂提取深井的水。

6．某商场的自动扶梯在0.5分钟内，可以把站在扶梯上的顾客送到二

楼。如果扶梯不动，人走上去需要1.5分钟，那么，当人沿着开动

的自动扶梯走上去，需要的时间是

A．2分钟    B．1分钟   C．3/8分钟    D．0.5分钟

7．小孩用嘴巴把一个气球吹大，由于小孩用力太大，气球被吹破了，发出“嘭”的一个大响声，这响声是由于

A．球皮被吹大时振动发出响声      B．吹气时球内空气振动发出响声

C．破裂时球皮振动发出响声        D．球破裂时引起周围空气振动发出响声

8．显微镜下方常用一小镜来做反射镜，这一小镜是

A．凸透镜   B．凹面镜   C．三棱镜    D．凸面镜

9．某同学晚上仰头看着月亮行走时，看到月亮会跟着自己向前走，不走时，月亮也不动，这时，他选择的参照物是

A．附近的房子   B．人自己   C．月亮    D．漂动的云

二、填空题：（共27分，每小题3分）

10．无线电兴趣小组的同学，用电烙铁将零件焊在线路板上，在焊接过程中焊锡发生的物态变化有______。

11．用一种厚度为8厘米。密度为2.4×103千克／米3的长方体砖砌墙。砌墙使用的水泥砂浆的密度为2.2×103千克／米3，砖缝间水泥砂浆的厚度为1厘米。若为保证安全，墙体对墙基的压强不得超过4.9×105帕，那么，该墙的高度不得超过______。

12．为测定黄河水的含沙量，某校课外兴趣小组取10分米3的黄河水，称得其质量是10.18千克，则黄河水每立方米含沙是______千克。

13．下表是“武夷号”旅游列车的行车时刻表，根据表中数据可算出48次列车的平均速度是______。

14．小明测得看到闪电与听到雷声的时间间隔为t，如果光速为c，声速为v，则打雷地点与小明之间的距离s=______，由于______，所以可取s≈vt。

15．医生用旧的血压计测某病人的血压，结果写上110／80mmHg的结论，请你算一算，这病人的血压高约为______kPa，低压约为______kPa（lmmHg表示1毫米水银柱产生的压强，水银密度是13.6×103千克／米3）。

16．下表是水泵铭牌，要买一台电动机来带动这台水泵应选择功率是______千瓦的电动机。这是因为______

17．滑雪人要穿长长的滑雪板，这主要是______而滑冰的人要穿有冰刀的鞋，

这主要是______。

18．如图3表示穿抗压潜水服的潜水员于1990年已潜至5000米深处，如果潜

水员所戴头盔上部是半球形。球半径是20厘米，那么在这么深的海底头盔

上部受到的向下压力是______牛。（海水密度1.03×103千克／米3，取g=10

牛／千克，海面上大气压为105帕。）

三、（7分）今有一只100厘米3的量筒，内盛有50厘米3的水，有一只装“青霉素”注射粉剂的小玻璃瓶，请设计一种测定这个小玻璃瓶玻璃密度的方案。要求：①不能增加其它器材。②写出：a．测定实验步骤和测定的物理量。b．测定密度的计算式。

四、（7分）盐水选种，是我国古代劳动人民发明的一种巧妙的选种子的方法。选芒粳稻

种需要用密度为1.1×103千克／米3的盐水，为了检验所配制的盐水是否符合要求，取了500毫升盐水样品，称得它的质量为505克。请分析这样的盐水是否符合要求？若不符合要求，应加盐还是加水？每500毫升原来的盐水应加盐或水多少克？（食盐密度为2.2×103千克／米3）

五、（7分）使用图4甲所示的管式气泡水准仪（测量水平的工具如果支持面水平，小气

泡居中）。请你用最简单的方法调节测量用平板仪的三脚支架，使平板达到水平。简要说明调节步骤。

六、（7分）图5所示是背负式喷雾器的示意图。使用这种喷雾器时

先关闭喷杆上阀门，摇动摇柄，当：

①活塞向上拉时：单向阀门AB______，（填开、闭）

理由是______。药液在______作用下进入______。

②活塞向下推时：单向阀门AB______，（填开、闭）

理由是______。药液在作用下进入______。

③活塞上、下往复几次，药液不断进入______压缩

______内的空气，形成了______打开喷杆上的阀门里

的药液在作用下从喷嘴喷出。

七、（9分）图6是汽车起重机示意图。A是动滑轮，B是定滑轮，D是

油缸，E是柱塞，C是卷扬机。

现知道：①起重机总功率为30千瓦。②卷扬机带动钢丝绳移动的

速度V=1.35米／秒。③柱塞截面积120厘米2。④柱塞与起重臂的连接点F和支点O的距离约为起重臂长的三分之一。⑤起重的货物质量为2吨，假设起重时油缸、柱塞沿竖直方向。⑥起重臂、滑轮、钢丝绳总重为2×103牛，它们的重心假设在起重臂的中点。求：(1)油缸内油对柱塞的压强有多大？(2)整个起重装置的机械效率是多少？（取g=10牛／千克）

八、（9分）物理兴趣小组的一位同学做了一个实验：这位同学把一块长方体木块浮在水面上，然后在木块上面放砝码，当砝码的总质量为345克时，木块恰好浸没在水中（如图7甲）。这位同学想用细线把砝码系在木块下面，也使木块恰好浸没在水中（如图7乙），这位同学试了几次都不成功。你能否帮助这位同学算出该用几克砝码？（铁珐码的密度是7.9克／厘米3）

物理应用知识竞赛试题十二答案

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | C | C | A | C | D | C | D | B | B |

二、填空题

10．熔解、凝固   11．21米   12．30千克   13．63.85千米/小时  14．

15．14.7；10.7    16．17；铭牌上的配套功率是17kW    17．减小对雪的压强，脚不会陷于雪中，便于滑行；增大冰刀对冰的压强。   18．1.29×107

三、a步骤：让小瓶浮在量筒水面上，读出此时水面达到的刻度V1，再让小瓶口朝下放入量筒水中，让小瓶慢慢流入水中，读出此时水面达到的刻度V2。

b．计算式：

四、应加盐。90克

五、步骤：①将水准仪放在平板中心O，并沿B、C脚方向，调节B、C脚，使水泡居中；②将水准仪旋转90度放置；③调节A脚使水泡居中。

六、解：从背负式喷雾器的示意图分析可知：

- 当活塞向上时：单向阀门A开B闭，理由是唧筒内空气压强减小，药液在大气压作用下进入唧筒。

- 当活塞向下推时：单向阀门A 闭B开，药液在活塞作用下进入空气室。

- 活塞上下往复几次，药液不断进入空气室，压缩气室内空气，形成了压缩空气，打开喷杆上的阀门，气室里药液在压缩空气作用下从喷嘴喷出。

七、（1）5.25×106帕  （2）30%

八、395克