www.ks5u.com

第6节　焦耳定律　电路中的能量转化

1．电流做功的公式为________，适用于____________．

电功率的公式为________，适用于____________．

2．电流通过电阻产生的热量跟电流的________成正比，跟电阻值成________，跟通电时间成________，这一规律叫焦耳定律，表达式为________，适用于____________．焦耳定律是电流热效应的实验定律，凡计算电热都要用该规律．

电热功率是描述电流做功产生电热的________程度的物理量，公式为________，适用于__________．

3．只含有电阻的电路称为纯电阻电路，当有电流通过时，电能全部转化为内能，即电功________电热，用公式表示为W＝Q＝I2Rt＝UIt.含有电动机等非纯电阻元件的电路称为非纯电阻电路，电路中的电能除一部分转化为内能外，其他部分转化为机械能、化学能等，此时电功________电热，电功表达式W＝UIt，电热表达式为__________．

4．根据能量守恒定律，电源消耗的总功率、内电阻消耗的功率和外电阻消耗的功率满足关系式P总＝__________，当外电路为纯电阻R时，上式也可写为：____________，当外电路短路时有____________．

5．两个绕线电阻分别标有“100 Ω　10 W”和“20 Ω　40 W”则它们允许通过的额定电流之比是(　　)

A./5          B./20         C./10         D．1/2 000

6．两个电阻分别标有“1 A　4 W”和“2 A　1 W”，则它们的电阻之比为(　　)

A．2∶1        B．16∶1        C．4∶1         D．1∶16

7．关于电功，下列说法中正确的有(　　)

A．电功的实质是电场力所做的功

B．电功是电能转化为其他形式能量的量度

C．电场力做功使金属导体内的自由电子运动的速率越来越大

D．电流通过电动机时的电功率和热功率相等

【概念规律练】

知识点一　电功、电功率的计算

1．关于四个公式①P＝UI；②P＝I2R；③P＝；④P＝，下列叙述正确的是(　　)

A．公式①④适用于任何电路的电功率的计算

B．公式②适用于任何电路的电热功率的计算

C．公式①②③适用于任何电路电功率的计算

D．以上均不正确

2．一个用半导体材料制成的电阻器D，其电流I随它两端的电压U变化的关系图象如图1(a)所示，将它与两个标准电阻R1、R2并联后接在电压恒为U的电源上，如图(b)所示，三个用电器消耗的电功率均为P.现将它们连接成如图(c)所示的电路，仍然接在该电源的两端，设电阻器D和电阻R1、R2消耗的电功率分别为PD、P1、P2，它们之间的大小关系为(　　)

图1

A．P1＝4P2            B．PD＝P/9

C．P1<4P2             D．PD>P2

知识点二　焦耳定律

3．下列关于电功、电功率和焦耳定律的说法中正确的是(　　)

A．电功率越大，电流做功越快，电路中产生的焦耳热一定越多

B．W＝UIt适用于任何电路，而W＝I2Rt＝t只适用于纯电阻电路

C．在非纯电阻电路中，UI>I2R

D．焦耳热Q＝I2Rt适用于任何电路

4. 如图2所示，有一提升重物用的直流电动机，内阻RM＝0.6 Ω，R＝10 Ω，U＝160 V，电压表的读数为110 V．则：

图2

(1)通过电动机的电流是多少？

(2)输入到电动机的电功率是多少？

(3)电动机工作1 h所产生的热量是多少？

【方法技巧练】

一、纯电阻电路中电功和电功率的计算方法

5. 有四盏灯，接入如图3所示的电路中，L1和L2都标有“200 V　100 W”字样，L3和L4都标有“220 V40 W”字样，把电路接通后，最暗的灯是哪一盏？最亮的灯是哪一盏？

图3

6．额定电压都是110 V，额定功率PA＝100 W，PB＝40 W的电灯两盏，若接在电压是220 V的电路上，两盏电灯均能正常发光，且电路中消耗功率最小的电路是下图中的哪一个(　　)

二、纯电阻电路与非纯电阻电路中能量转化问题的分析

7．一台电动机的线圈电阻与一只电炉的电阻相同，都通过相同的电流，在相同时间内(　　)

A．电炉放热与电动机放热相等

B．电炉两端电压小于电动机两端电压

C．电炉两端电压等于电动机两端电压

D．电动机消耗的功率大于电炉消耗的功率

8．有一个直流电动机，把它接入0.2 V电压的电路时，电动机不转，测得流过电动机的电流是0.4 A；若把电动机接入2 V电压的电路中，电动机正常工作，工作电流是1.0 A．则：

(1)电动机正常工作时的输出功率为多大？

(2)如果在电动机正常工作时，转子突然被卡住，电动机的发热功率是多大？

三、闭合电路功率问题的分析

9. 如图4所示，直线A为电源的路端电压U与电流I关系的图象，直线B是电阻R的两端电压U与电流I的关系图象．用该电源与电阻R组成闭合电路，电源的输出功率和效率分别为(　　)

图4

A．4 W,33%                  B．2 W,33%

C．2 W,67%                  D．4 W,67%

10. 如图5所示的电路中，电池的电动势E＝5 V，内电阻r＝10 Ω，固定电阻R＝90 Ω，R0是可变电阻．在R0由0增加到400 Ω的过程中，求：

图5

(1)可变电阻R0上消耗热功率最大的条件和最大热功率；

(2)电池的内电阻r和固定电阻R上消耗的最小热功率之和．

1．不考虑温度对电阻的影响，对一个“220 V　40 W”的灯泡，下列说法正确的是(　　)

A．接在110 V的电路中时的功率为20 W

B．接在110 V的电路中时的功率为10 W

C．接在440 V的电路中时的功率为160 W

D．接在220 V的电路中时的功率为40 W

2．通过电阻R的电流为I时，在时间t内产生的热量为Q；若电阻为2R，电流为I/2时，则在时间t内产生的热量为(　　)

A．4Q       B．2Q      C．Q/2      D．Q/4

3．关于电功和电热，下面说法正确的是(　　)

A任何电路中的电功W＝UIt，电热Q＝I2Rt且W＝Q

B．任何电路中的电功W＝UIt，电热Q＝I2Rt但W有时不等于Q

C．电功W＝UIt在任何电路中都适用，Q＝I2Rt只在纯电阻电路中适用

D．电功W＝UIt，电热Q＝I2Rt，只适用于纯电阻电路

4．一台额定电压为U的电动机，它的电阻为R，正常工作时通过的电流为I，则(　　)

A．电动机t秒内产生的热量是Q＝UIt

B．电动机t秒内产生的热量是Q＝I2Rt

C．电动机的功率为P＝I2R

D．电动机的功率为P＝U2/R

5．如图6所示，电源电动势E＝10 V，内阻r＝0.2 Ω，标有“8 V　16 W”的灯泡L恰好正常发光，电动机线圈电阻R0＝0.15 Ω，则电源的输出功率为(　　)

图6

A．16 W              B．440 W

C．80 W              D．400 W

6. 如图7所示，三个电阻R1、R2、R3的阻值相同，允许消耗的最大功率分别为10 W、10 W、4 W，此电路中允许消耗的最大功率为(　　)

图7

A．24 W        B．16 W       C．12 W       D．15 W

7．下面是某电热水壶的铭牌，由此可知该电热水壶正常加热1 min 产生的热量为(　　)

| 电热水壶 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | SP—356 A | 额定电压 | 220 V |
| 额定功率 | 1 800 W | 额定频率 | 50 Hz |
| 额定容量 |  |  | 1.5 L |

A.1.80×103 J               B．1.10×104 J

C．1.32×104 J              D．1.08×105 J

8．有A、B两个电阻，它们的伏安特性曲线如图8所示，从图线可以判断(　　)

图8

A．电阻A的阻值大于电阻B

B．电阻A的阻值小于电阻B

C．电压相同时，流过电阻A的电流强度较大

D．两电阻串联时，电阻A消耗的功率较小

9．理发用的电吹风机中有电动机和电热丝，电动机带动风叶转动，电热丝给空气加热，直到热风将头发吹干．设电动机线圈电阻为R1，它与电热丝的电阻R2串联后接到直流电源上，电吹风机两端电压为U，电流为I，消耗的电功率为P，则有(　　)

①P＝IU　②P＝I2(R1＋R2)

③P>IU　 ④P ＞I2(R1＋R2)

A．①②              B．①④

C．②③              D．③④

10．如图9所示，直线OAC为某一直流电源的总功率随电流I变化的图线，曲线OBC表示同一直流电源内部的热功率随电流I变化的图线．若A、B点的横坐标均为1 A，那么AB线段表示的功率为(　　)

图9

A．1 W        B．6 W         C．2 W        D．2.5 W

| 题 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答 案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. 如图10所示，电源电压恒为U＝14 V，小灯泡L标有“4 V　8 W”，电动机的线圈电阻rM＝1.0 Ω，当变阻器调到2 Ω时，小灯泡与电动机均正常工作，求电动机的机械效率．

图10

12．一直流电动机线圈内阻一定，用手握住转动轴使其不能转动，在线圈两端加电压为0.3 V时，电流为0.3 A．松开转动轴，在线圈两端加电压为2 V时，电流为0.8 A，电动机正常工作．则：该电动机正常工作时，输入的电功率是多少？电动机的机械功率是多少？

第6节　焦耳定律　电路中的能量转化

答案

课前预习练

1．W＝UIt　任何电路　P＝UI　任何电路

2．二次方　正比　正比　Q＝I2Rt　任何电路　快慢　P＝I2R　任何电路

3．等于　大于　Q＝I2Rt

4．P内＋P出　IE＝IU＋I2r　IE＝I2r

5．C　6.B　7.AB

课堂探究练

1．AB　[P＝UI、P＝适用于任何电路的电功率的计算，而P＝I2R、P＝只适用于纯电阻电路的电功率的计算，故A正确，C错误．P＝I2R适用于任何电路的热功率的计算，P＝UI、P＝只适用于纯电阻电路的热功率的计算，故B正确．]

2．C　[从电阻器D的I—U图线可以得出，电阻器的阻值随所加电压的增大而减小，在题图(b)中，三个电阻消耗的功率相等，都为P＝＝＝，说明三个电阻的阻值相等，即R1＝R2＝RD.连接成图(c)所示的电路时，电阻器D两端的电压小于U，电阻器D的阻值RD′>RD，这时电阻器RD两端的电压UD>，电阻R1两端的电压U1<，电阻R2两端的电压U2＝UD>，由电功率计算式综合比较得出，A、B、D错误，C正确．]

3．BCD　[电功率公式P＝，表示功率越大，电流做功越快．对于一段电路，有P＝IU，I＝，焦耳热Q＝()2Rt，可见Q与P、U、t都有关．所以，P越大，Q不一定越大，A不对．

W＝UIt是电功的定义式，适用于任何电路．而I＝只适用于纯电阻电路，B对．

在非纯电阻电路中，电流做的功＝焦耳热＋其他形式的能，所以W>Q，即UI>I2R，C对．

Q＝I2Rt是焦耳热的定义式，适用于任何电路中产生的焦耳热，D正确．]

4．(1)5 A　(2)550 W　(3)5.4×104 J

解析　(1)电动机是非纯电阻，不能用公式来求电路中的电流．R两端的电压为UR＝U－UM＝160 V－110 V＝50 V，I＝＝ A＝5 A.

(2)P入＝UMI＝110×5 W＝550 W.

(3)Q＝I2RMt＝5.4×104 J

5．L3最暗，L4最亮

解析　由它们的额定电压、额定功率判断出R1＝R2<R3＝R4，即R4>R1>R23并，由串联电路的功率分配可得P4>P1>(P2＋P3)，由并联电路的功率分配可得P2>P3，所以L3最暗，L4最亮．

方法总结　在比较两个灯泡的功率大小时，可先比较有相同量的两个灯泡，L1与L4电流相同，利用P＝I2R比较功率大小；L2与L4电压相同，利用P＝比较功率大小；L1与L2电阻相同，利用P＝I2R比较功率大小．

6．C　[判断灯泡能否正常发光，就要判断电压是否是额定电压，或电流是否是额定电流．

由P＝和已知条件可知RA<RB.

对于A电路，由于RA<RB，所以A灯若正常发光，UB>110 V，B灯被烧毁，两灯不能正常发光．

对于B电路，由于RB>RA，A灯又并联变阻器，并联电阻更小于RB，所以UB>U并，A灯若正常发光，则B灯烧毁．

对于C电路，B灯与变阻器并联电阻可能等于RA，所以可能UA＝UB＝110 V，两灯可以正常发光．

对于D电路，若变阻器的有效电阻等于A、B的并联电阻，则UA＝UB＝110 V，两灯可以正常发光．

比较C、D两个电路，由于C电路中变阻器功率为(IA－IB)×110，而D电路中变阻器功率为(IA＋IB)×110，所以C电路消耗电功率最小．]

方法总结　解此类问题的思路分两步：①先分清哪个电路的A、B灯能正常发光，这里可以从电压、电流、电功率三个量中任一个达到其额定值，其余两个也达到额定值方面分析．②确定了正常发光的电路后，再比较哪一个的实际功率小，可以用计算的方法去比较，也可以用定性分析法比较．

7．ABD　[电炉属于纯电阻用电器，电动机属于非纯电阻用电器．对于电炉有：U＝IR，放热Q＝I2Rt，消耗功率P＝I2R.对于电动机有：U>IR，放热Q＝I2Rt，消耗功率P＝UI>I2R.]

8．(1)1.5 W　(2)8 W

解析　(1)接U＝0.2 V电压，电机不转，电能全部转化成内能，故可视为纯电阻电路．电流I＝0.4 A，

根据欧姆定律，线圈电阻R＝＝ Ω＝0.5 Ω.

当接U′＝2.0 V电压时，电流I′＝1.0 A，

故输入电功率P电＝U′I′＝2.0×1.0 W＝2.0 W，

热功率P热＝I′2R＝1 2×0.5 W＝0.5 W.

故输出功率即机械功率

P机＝P电－P热＝(2.0－0.5) W＝1.5 W.

(2)如果正常工作时，转子被卡住，则电能全部转化成内能，故其发热功率P热′＝＝ W＝8 W.

方法总结　(1)电动机是非纯电阻用电器，要注意区分电功率和热功率，电功率用P总＝UI计算，热功率P热＝I2R，机械功率P机＝P总－P热．

(2)注意搞清楚电动机电路中的能量转化关系，用能量守恒定律来分析问题．

9．D

10．(1)R0＝100 Ω时，Pm＝ W　(2)0.01 W

解析　(1)可变电阻R0上消耗的热功率

P1＝I2R0＝()2R0＝

＝

由上式可得：当R0＝100 Ω时，P1有最大值Pm＝ W＝ W.

(2)r和R上消耗的热功率之和P2＝I2(R＋r)＝×100

由上式可知，R0最大时，P2最小，即当R0＝400 Ω时，P2有最小值P2min＝×100 W＝0.01 W.

方法总结　电源的输出功率P与外电阻R的关系

P出＝UI＝I2R＝()2R＝＝

由上式可知：当R＝r时，P出有最大值，且最大值Pm＝.

根据电源的输出功率与外电阻的关系可知，二者关系如图所示．

课后巩固练

1．BD　[由P额＝得，灯泡的电阻R＝ Ω＝1 210 Ω，当电压为110 V时，P＝＝ W＝10 W；电压为440 V时，超过灯泡的额定电压一倍，故灯泡烧坏，P＝0.]

2．C　[由电热公式Q＝I2Rt可得Q′＝(I)22Rt＝I2Rt＝Q.]

3．B

4．B　[电动机工作时，是非纯电阻电路，输入的总电能为UIt，它转化为两部分：一是电动机内阻上产生的热能Q＝I2Rt，二是电动机对外输出的机械能E＝UIt－I2Rt.]

5．C　[电路的总电流I＝＝ A＝10 A，

则电源的输出功率为P＝IU额＝10×8 W＝80 W]

6．D

7．D　[由铭牌可知，电热水壶的功率为1 800 W，所以正常加热1分钟产生的热量为Q＝Pt＝1 800×60 J＝1.08×105 J．]

8．BCD　9.B

10．C　[由图象中不难看出，在C点，电源的总功率等于电源内部的热功率，所以电源的电动势为E＝3 V，短路电流为I＝3 A，所以电源的内阻为r＝＝1 Ω.图象上AB段所表示的功率为PAB＝P总－I2r＝(1×3－12×1) W＝2 W．故正确选项为C.]

11．66.7%

解析　小灯泡正常工作I＝＝2 A

电动机的输入功率P入＝I(U－U1－IR)＝12 W

线圈电阻消耗的功率P内＝I2rM＝4 W

所以电动机的机械效率

η＝＝＝66.7%.

12．1.6 W　0.96 W

解析　电动机不转动时，其消耗的电功全部转化为内能，故可视为纯电阻电路，由欧姆定律得电动机线圈内阻：

r＝＝ Ω＝1 Ω.

电动机转动时，消耗的电能转化为内能和机械能，其输入的电功率为

P入＝I1U1＝0.8×2 W＝1.6 W，

电动机的机械功率为

P机＝P入－Ir＝1.6 W－0.82×1 W＝0.96 W.