初中物理竞赛电学训练一

1.如图所示，AB、CD为两根平行且均匀的相同电阻丝，直导线EF可以在AB、CD上滑行并保持与AB垂直，EF与AB、CD接触良好。B、D之间的电压U保持不变，A、C之间接一个理想电压表，当EF处于图中位置时电压表示数为6.0伏，如将EF由图中位置向左移动一段距离△L后电压表示数变为5.0伏，若将EF由图中位置向右移动一段相同距离△L后，电压表示数将变为(    )

A、6.5伏     B、7.0伏    C、7.5 伏   D、8.0伏

2.在图所示的电路中，电源电压恒定，滑片P把变阻器分为Rap= 5欧，Rbp=10欧两部分，要求当电键k闭合时，c d 间的电压不得低于电键断开时 c d 间电压的90%，则电阻Rx的允许值范围是（     ）

A、Rx ≤10欧    B、Rx ≤30欧    C、Rx ≥10欧    D Rx ≥30欧

第1题图

第2题图                第3题图

3.在图所示的电路中，A、B两点之间电压U保持不变，电路连接完好且使用的电表均为理想电表。当滑动变阻器的滑片P向右滑动时（     ）

A、电压表V1和电流表A的示数之比增大    B、电压表V2和电流表A的示数之比不变

C、电压表V1示数的变化量和电流表A示数变化量的比值绝对值ΔU1ΔI增大

D、电压表V2示数的变化量和电流A表示数变化量的比值绝对值ΔU2ΔI不变

4.利用伏安法测量电阻时，由于使用的不是理想电表，造成测量结果有误差。某同学采用如图所示电路，能较准确测出Rx 的阻值，已知A、B两点之间电压U保持不变。当k接通a 时，电压表示数为10伏，电流表示数为0.2安，当k接通b时，电压表示数为12伏，电流表示数为0.15安，则待测电阻Rx的阻值为（    ）

A、60欧       B、65欧      C、70欧        D、75欧

第4题图                                第5题图

5.用图所示(a)、(b)两种线路测量电阻，已知被测电阻约为4Ω，电流表和电压表的电阻分别为RA=1Ω。Rv=15KΩ。则(    )

A．用图(a)较准确，但测量值偏小

B．用图(a)较准确，但测量值偏大

C．用图(b)较准确，但测量值偏小

D用图(b)较准确，但测量值偏大

6.“五一”长假即将来临，小红和爸爸妈妈商量外出旅游的事。为此，他们设计了一架简易的游戏机，如图所示，电路由三个单独单刀双掷开关、一个电池组、一个灯泡和若干导线组成，三人各自操纵自己的开关，以表示自己愿意去旅游还是留守家中。考虑到小红还属于未成年人在所有方案中，只要出现小红单独一人出外旅游或留守家中的方案时，灯泡将不发光，表明该方案无效，除此以外的一切旅游方案均有效（即灯泡会发光）。为了满足该条件，游戏机线路设计图应该是图中的（    ）

7.在如图所示的电路中，总电流I为1.2安，R1=R2=2R3。则下列对通过R2电流的判断正确的是    (    )

(A)大小为0.6安，方向向右

(B)大小为0.6安，方向向左

(C)大小为0.3安，方向向右

(D)大小为0.3安，方向向左

8.在如图所示的电路中，电源电压不变，电流表、电压表都是理想电表，当滑动变阻器R'的滑片P从a端移到b端的过程中    (    )

(A)V表示数先减小后增大，A表示数增大

(B)V表示数先增大后减小，A表示数减小

(C)V表示数先减小后增大，A表示数先增大后减小

(D)V表示数先增大后减小，A表示数先减小后增大

9.在图甲所示电路中，R0、R2为定值电阻，电流表、电压表都是理想电表。改变滑动变阻器R1的滑片位置，电压表V1、V2和电流表A的示数均要发生变化。两电压表示数随电流表示数的变化图线如图乙所示。则下列判断中正确的是    (    )

(A)电压表Vl示数变化图线为a，且电阻R0为1欧

(B)电压表V1示数变化图线为a，且电阻R0为2欧

(C)电压表V1示数变化图线为b，且电阻R0为1欧

(D)电压表V1示数变化图线为b，且电阻R0为2欧

（乙）

10.电冰箱起动时，与电冰箱并联的台灯变暗。关于这一现象，下列说法中不正确的是(  )

A．进户线中电流变大     B．电路电阻变大

C．线路中热损耗变大     D．灯泡两端电压变小

11.现用 220V和11KV两种电压来输电，如果输送的电功率、输电线上的功率损失、导线的长度和电阻率都相同，则对应的两种导线横截面积之比为(      )

A．1：50    B．50：l    C． 1：2500   D．2500：1

12.家用电热灭蚊器中电热部分的主要部件是PTC元件，PTC元件是由酞酸钡等

半导体材料制成的电阻器，其电阻率与温度的关系如图所示，由于这种特性，

PTC元件具有发热、控温两重功能，对此以下说法中正确的是（  ）

A．通电后其功率一直增大

B．通电后其功率先减小后增大

C．当其产生的热量与散发的热量相等时，温度保持在t1至t2的某一值不变

D．当其产生的热量与散发的热量相等时，温度保持在t1或t2不变

第12题图                            第13题图

13..如图所示电路，电源内阻不能忽略，R1阻值小于变阻器的总电阻（R1≠0），当滑动变阻器的滑片P停在变阻器的中点时，电压表的示数为U，电流表的示数为I，那么滑片P向上移动的全过程中（   ）

A.电压表的示数总小于U

B.电流表的示数总小于I

C.电压表的示数先增大后减小

D.电流表的示数先减小后增大

14.甲乙两地相距50km，其间有两条相同的电话线，有一条因绝缘皮被老鼠咬破触地而发生故障。为了确定触地点到甲地的距离，甲地的检修人员先让乙地的工作人员把两条电话线短接，然后调节电阻箱的阻值R，使通过电流表G的电流为零（R1、R2两只定值电阻的阻值相同），这时电阻箱的阻值为360Ω，已知每1km电话线的阻值为6Ω，则触地点到甲地的距离为_________km。

15.求图题所示各电路的等效电阻,(a)Rab=___________欧；（b）Rab=___________欧。

16.由相同的电阻和相同的电压表组成一个如图所示的电路，第一个和第三个电压表的读数分别为U1=10V、U3=8V。则第二个电压表的读数是__________伏。

第16题图                                          第17题图

17.如图所示的直流电路中，水平方向连接着呈递减等差数列的20个阻值不同的电阻20R、19R、…、R，竖直方向连接着20 个阻值为R的完全相同的电阻R1、R2、…、R20，已知R1两端的电压为12 V，流过第一个水平方向阻值为20R的电阻的电流为9.5 mA，流过第二个水平方向阻值为19R的电阻的电流为9.2 mA，则竖直方向的20个电阻R1、R2、…、R20两端的电压之和为__________伏。

18.如图，四面体框架由电阻同为R的6个电阻连接而成，试求任意两个顶点AB间的等效电阻为___________。

19.如图所示三棱柱由电阻同为R的电阻线连接而成，试求AB两个顶点间的等效电阻为__________。

20.将同种材料粗细均匀的电阻丝连接成立方体的形状，如图所示，每段电阻丝电阻均为r。试求：

（1）AB两点间等效电阻RAG=________

（2）AD两点间等效电阻RAD=_________

第18题图         第19题图          第20题图

21.在图所示的电路中，定值电阻R3的阻值小于滑动变阻器R2的最大阻值，现使滑动变阻器的滑往从a端滑向b端，则在移动过程中：（        ）

A 电压表V1和V2的示数始终变大

B 电压表V1和V2的示数始终变小

C 电压表V1的示数始终变大，电压表V2的先变大后变小

D电压表V1的示数先变大后变小，电压表V2的始终变小

22.在图所示的电路中，当滑动变阻器的滑片P移动时，导致电压表V2读数变大，则下列关于其它电表读数变化情况的说法中，正确的是(    )

(A)V1、A读数均变大

(B)V3、V读数均变大

(C)V、A读数均变大

(D)V3、V1读数均变大