10.有关小孔成像的下列说法中,正确的是:

A. 小孔所成的像可以是彩色的.

B. 像的清晰度跟小孔的大小无关.

C. 将照相底片放在光屏处可以拍摄到像.

D. 成像用的小孔必须是圆形的.

11.小孔成像中所成的像是

A.倒立的虚像；B.倒立的实像；C. 正立的虚像；D.正立的实像；

12. 物体经凸透镜在屏幕上成清晰的像，若将黑纸遮去透镜的下半部，这时屏上的像将

A.没有任何变化 B.变暗，但大小不变 C.上半部消失.下半部不变  D 下半部消失，上半部不变

13. 检查视力时，人与视力表之间的距离至少为5米，但房间相对的两面墙之间的距离只有3米,于是在一面墙上挂视力表，在对面墙上挂一面平面镜，被检查的人通过平面镜观看视力表，则被检查人离平面镜应多远？

A.3米     B.2米     C.1米     D.0.5米

14. 某人从平面镜前一段距离向平面镜走近，他在镜中看到的像是否变化？

A.不变   B. 变小    C变大.    D. 变大变小都有可能

15. 某人在平面镜前8m处，如果平面镜以0.5m/s的速度向他靠近，像靠近他的速度是

A.  0.5米/秒  B  .1米/秒   C.  2米/秒     D.  4米/秒

16. 两平面镜互成直角，如有一光线入射到某一平面镜，最后离开平面镜的反射光线与入射光线的夹角为

A.0°    B. 45°   C.90°   D.180°

25．用伏安法测出某未知电阻上的电流和电压，其实验的特性是（     ）。

A．电压与电流间的比例关系是确定的，而作出的特性是条过坐标原点的斜线。

B．电压与电流间的比例关系是不确定的，而作出的特性是条过坐标原点的曲线。

C．电压与电流间的比例关系是确定的，而作出的特性是条不过坐标原点的斜线。

D．电压与电流间的比例关系是不确定的，而作出的特性是条不过坐标原点的曲线。

26．用伏安法测出某二极管正向导通时的电流和电压，其实验的特性是（     ）。

A．电压与电流间的比例关系是确定的，而作出的特性是条过坐标原点的斜线。

B．电压与电流间的比例关系是不确定的，而作出的特性是条过坐标原点的曲线。

C．电压与电流间的比例关系是确定的，而作出的特性是条不过坐标原点的斜线。

D．电压与电流间的比例关系是不确定的，而作出的特性是条不过坐标原点的曲线

测定小灯泡的功率，是应在小灯泡（     ）。

A．通电后刚点亮时测定。B．通电后达到最亮时测定。C．通电后还未点亮时测定。

D．通电后正常发光时测定。

27．小灯泡的内阻最小值是处于（     ）。

A．未通电时。B．通电后达到最亮时。C．通电后还未点亮时。D．通电后正常发光时。

28．测量发光二极管的开启（阈值）电压，即为（     ）。

A．开始出现电流时的电压 B．开始出现电压时的电压 C．发光二极管正常发光时的电压

D．发光二极管最亮时的电压

29．指针式多用电表面板上标出2000Ω/V，则表示该电表（     ）。

A．测电压时的内阻值B．内阻值C．测电阻时所取的电压值D．测电压时单位电压所呈现出的电压值

30．直流电桥测量电阻时的电桥灵敏度随（     ）而增大。

A．电桥桥臂上的电阻增大B．电桥桥臂上的电阻减小C．被测电阻值的减小D．电源电压的增高

31．直流电桥测量电阻是采用（     ）原理。

A．电位比较B．电阻计算C．电压比上电流D．灵敏电流计的测量

A．正向导通电压B．反向导通电压C．正向导通电流D．反向导通电流