计算题第3题汇编

1．在图1所示的电路中，电阻R1=30欧，滑动变阻器R2标有“100Ω 2A”字样，电流表

的量程为0～0.6安，电压表的量程为0～15伏。闭合电键S后，移动滑动变阻器的滑片

处于某一位置时，电压表的示数为9伏，电流表的示数为0.5安。

求：（1）此时滑动变阻器R2接入电路的阻值；

（2）电源电压；

（3）为了保证两个电表都能正常工作，

滑动变阻器R2接入电路的阻值范围。

图1

（黄浦区）

2．

图2

R1

R2

P

A2

A

S

S1

在图2所示电路中，电源电压不变。当S闭合、S1断开，滑动变阻器的滑片P在中点位置时，电流表A2的示数为0.6安，电路消耗的总功率P为3.6瓦。闭合电键S1后，电流表A2的示数不变，电流表A的示数为1.1安。求：（1）电源电压。（2）电阻R1的阻值。（3）滑动变阻器R2工作时消耗的最小功率。

（徐汇区）

3．

图3

在图3（a）所示的电路中，电源电压为4.5伏且不变，滑动变阻器R2上标有“10  1A”字样。闭合电键S，移动滑片P到某位置时，电压表、电流表的示数分别为2伏和0.5安。
求：（1）滑动变阻器R2接入电路的阻值。（2）电阻R1的阻值。

（3）在移动滑片P的过程中，通过电阻R1的最大电流I最大。

（4）改变滑片P的位置，使电压表、电流表指针偏离零刻度线的角度恰好相同，如图3（b）和（c）所示，此时滑动变阻器R2接入电路的阻值。

图4

A211111

S

A111111

R1

R2

4．在图4所示的电路中，R1、R2为两个阻值相等的电阻。闭合电键S前，电流表A2的示数为0.3安，R1消耗的功率为0.9瓦。求：（1）电阻R1两端的电压。（2）电阻R1的阻值。（3）电源电压。（4）闭合电键S后，电流表A1、A2的示数。

（虹口区）

V

A1

A2

S

R1

R2

5．如图5所示电路，R2阻值为16欧，当电键闭合时，电流表A1的示数为0.2安，电流表A2的示数为0.3安。求（1）电源电压（2）滑动变阻器接人电路的阻值（3）若A2选0~0.6安量程，为保证A2安全使用，滑动变阻器接入电路阻值最小是多少？此时R1消耗的功率为多少？

图5

6．如图6所示，额定功率为10瓦的电阻R1 与“12Ω 0.5A”的电阻R2串联，电源电压为10伏且保持不变。闭合电键S，电流表、电压表示数分别为0.20安和2.4伏，不计电阻随温度的变化，求：(1) 电阻R1的阻值；(2)整个电路消耗的实际功率。

图6

某同学的求解如下：

(1)根据欧姆定律，电阻R1= = = 12Ω

(2)∵两个电阻串联，∴P=P1+P2=(0.5A)2×12Ω+10W=13W

请你指出此同学求解过程中存在的错误，并写出正确的解答。

7．在图7所示的电路中，电源电压保持不变，滑动变阻器R2上标有“20Ω 2A”字样。闭合电键后，当滑动变阻器的滑片P在中点位置时，电流表A1的示数为1.1安，电流表A2的示数为0.6安。求：（1）电源电压。（2）电阻R1的阻值。（3）滑动变阻器R2工作时消耗的最小功率。

图7

R1

R2

P

A2

A1

S

（南汇区）

8．在图8所示的电路中，电源电压保持不变。滑动变阻器R2上标有“20Ω，2A”字样。闭合电键后，当滑动变阻器的滑片P在中点位置时，电流表A1、A的示数如图9（a）,(b)所示。

求：（1）电源电压。（2）电阻R1的阻值。（3）改变滑片P的位置，使电流表A1、A，的指针偏离零刻度线的角度恰好相同，此时滑动变阻器R2接入电路的阻值。（4）滑动变阻器R2工作时消耗的最小功率。

（普陀区）

图8

(a)                     (b)

图9

9．在图10所示的电路中，电源电压为6伏且不变，变阻器上标有“20Ω 2A” 字样，闭合电键S，移动滑片P到某一位置时，、的示数分别为0.8安和0.2安。求：(1)滑动变阻器R2接入电路的阻值。(2)电阻R1的阻值。(3)在移动滑片P的过程中，的最小电流。(4)改变滑片P的位置，使两电流表指针偏离零刻度线的角度恰好相同，此时滑动变阻器R2接入电路的阻值。

图10

（青浦区）

图11

R2

S1

S2

R1

10．在图11所示的电路中，电源电压为4.5伏且不变。当同时闭合电键S1、S2时，通过电阻R1的电流为0.3安。求：（1）电阻R1的电阻。（2）10秒内，电阻R1消耗的电能。（3）当闭合电键S1、断开电键S2时，通过电阻R2的电流为0.1安，根据题目所给条件，计算出与电阻R2相关的两个物理量的大小。

（长宁区）

11．

R1

R2

S

A

V

P

图12

如图12所示的电路中，电源电压6伏且保持不变，R1的阻值为50欧，当电键S闭合，滑动变阻器的滑片P移到中点时，电流表的示数为0.36安。

问：（1）此时，电压表的示数为多少？

（2）滑动变阻器的最大阻值多大？

（3）若电流表的量程为0－0.6安，那么滑动变阻器连入

电路的阻值不能少于多少？

（金山区）

12．在图13所示的电路中，电阻R1的阻值为20欧姆，滑动变阻器R2上标有“50  2A”字样。闭合电键S，滑片P在某位置时两电流表示数分别为0.4安和1安。求：(1)电源电压。（2）10秒钟内电流通过R1所做的功。（3）此时电阻R2连入电路的电阻值。（4）在不改变量程的情况下，当某电流表达到满刻度时，电路的总电阻。

图13

（浦东新区）

13．如图14所示的电路中，R1为标有“50Ω，2A”字样的滑动变阻器，R2的阻值为20欧，当电键S闭合后，电流表    和    示数分别为0.6安和1.5安。求：

A

A1

(1) 电压表示数；

(2)  R1接入电路的电阻值；

(3)  R2消耗的电功率；

A1

(4) 移动滑片的过程中，电流表    的最小值。

（松江区）

图14

14．在图15所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R2的阻值为5欧姆，滑动变阻器R1上标有“100Ω 2A”字样。闭合电键S，移动滑片P到中点位置时，电流表A2的示数为0.2安。

求：（1）电源电压。（2）通过电阻R2的电流。（3）滑动变阻器的最小功率。（4）改变滑片P的位置，当滑片P移到某一位置时，电流表A2和电压表V的指针偏离零刻度线的角度恰好相同，且每个电表都能正常工作，此时滑动变阻器R1接入电路的阻值。

（杨浦区）

图15

15．如图16所示，R2为“50Ω 2A”字样的滑动变阻器，闭合电键后，电压表的示数为6V，电流表A1的示数为0.5A，电流表A2的示数为2.0A。

求：⑴R1的电阻；

⑵R2接入电路的电阻；

⑶电流表A1的量程是0～0.6A，电流表A2的量程是0～3A。为了使电路元件不损坏，滑动变阻器接入电路的最小电阻是多少？

⑷在电路元件不损坏的前提下，电路消耗的最大功率。

A2

A1

V

R1

R2

（闸北区）

图16