第二节电流的磁场同步测试

一、填空题

- 丹麦科学家__________在1820年4月发现通电导体周围存在着__________。

- 通电导体周围磁场的方向跟导体中电流的__________有关。

- 通电螺线管周围存在着__________。其周围磁场的分布跟__________的磁场分场相同。

- 为了判断通电螺线管的磁场方向。可以用右手握住螺线管，让四指弯曲，跟螺线管中的__________方向一致，则大拇指所指的那端就是通电螺线管的__________极。

- 如果在通电螺线管中插入铁棒，可以发现螺线管的磁场大大__________了。插入铁芯的螺线管叫做__________。

- 通电的导线在磁场中会受到__________的作用，通电的线圈在磁场中受力发生__________。以上现象中，消耗了__________能，得到了__________能。

- 磁场对通电导体力的作用方向跟__________、__________有关。

- 利用通电线圈在磁场中受力__________可以制成__________，为了使线圈在磁场中能够连续转动，必须使用由二个彼此绝缘的金属半圆环与电刷连接。这二个彼此绝缘的金属半圆环叫做__________。它的作用是当线圈转过平衡位置时能及时______________________________。

- 直流电动机转动的方向跟__________、__________有关。

- 动圈式扬声器是利用磁场对通电线圈的__________制成的。通过线圈的电流变化时，线圈受力随之变化并带动纸盆__________发出声音。

N

S

F

S

N

S

N

a

b

c

图1

根据图1a中通电导线在磁场中受力的方向判断图1b、图1c中通电导线在磁场中受力的方向。（在图中标出力的方向，其中⊙表示导线的截面及电流方向垂直纸面向外，表示导线的截面及电流方向垂直纸面向里）。
二、选择题

甲

乙

图16-1

电流能够产生磁场的现象又叫电流的磁效应。下列哪一组电器都不是利用了电流的磁效应工作………………………（    ）
A.电熨斗、蓄电池、电动机；
B.电饭锅、电烙铁、电磁铁；
C.电炉、保险丝、白炽灯；
D.电熨斗、电风扇、白炽灯。

- 利用磁场对电流的作用来工作的电器是……………………………………（    ）
A.发电机；B.电动机；
C.电磁铁；D.白炽灯。

- 磁体在其周围可以产生磁场，通电通体在其周围可以产生磁场，通电螺线管在其周围可以产生磁场。以下哪一组物体都可以在其周围产生磁场…………………（    ）
A.导体、电池；
B.因摩擦而带电的笔杆、发光的灯泡；
C.地球、发光的灯泡；
D.条形磁体、电池。

- 电动机模型通电后不能转动，但只要用手轻轻一拨，它就可以转动起来。这是因为……………………………………（    ）
A.电刷与换向器接触不良；
B.电池的极性错误；
C.线圈平面与磁感线垂直；
D.线圈平面与磁感线平行。

- 小红用模型电动机做了一个小电风扇，通电后她发现风扇向后吹风，下面哪个方法可以使风扇向前吹风………………（    ）
A.增大通过线圈的电流；
B.换用电压更高的直流电源；
C. 增强磁场；
D. 将电源两极对调一下。

三、实验与探究

- 为什么通电螺线管插入铁棒后磁场会大大增强？

- 你认为电磁铁的磁性的强弱与什么因素有关？
____________________________________
从弹簧秤、变阻器、小磁针、铁质钩码、电磁铁、电池组、条形磁铁中选择使用器材并设计观察磁场强弱的装置（可画图说明）：
方法一：
所选器材：___________________________
实验装置：


方法二：
所选器材：___________________________
实验装置：

- 现在许多家庭安装电路都将线路埋设在墙中或地板下的“暗线”布线方式。小明同学想将镶有物理竞赛奖状的镜框挂在墙上，又怕将钉子钉在墙里的电线上。请你根据本节课学过的知识，设计一个即不会损伤墙面又能发现墙里布设的电线的方法。

- 兴趣小组的同学制作起重机模型时需要一个可以控制直流电动机正、反转的电路。请你查找资料或请教家长、老师，选择合适的控制元件设计出符合要求的电路。

图2

用一个轻质弹簧与其他元件连接成如图2所示的电路，其中烧杯中装的是浓盐水，弹簧的一端恰好与盐水接触。闭合开关后会出现什么现象？原因是什么？

连线生活实践

磁头线圈

Fe2O3涂层

聚脂带基

磁头铁芯

磁头间隙

走带方向

图3

图3是录音机录音工作原理。声音信号经过话筒、放大电路变成随声音变化的电流，这个电流通过磁头线圈在铁芯的间隙处产生磁场。从磁头下面通过的录音带（在聚脂薄膜带上涂了磁性材料Fe2O3粉）上的磁性材料被磁化并保存下来，声音就以磁的形式记录下来了。录像机及各种磁卡的工作原理都和录音机一样。

- 将磁卡、磁带等磁记录介质靠近强磁性物体后常会导致磁卡、磁带的失效。请分析导致磁记录介质失效（信息破坏）的原因。