综合训练题（二）

1．如图7-25所示，是观察水波衍射的实验装置，AC和BD是两块挡板，AB是一个孔，0是波源，图中已画出波源所在区域波的传播情况，每两条相邻波纹(图中曲线)之间距离表示一个波长，则波经过孔之后的传播情况，下列描述中正确的是    (    )

．    ①此时能明显观察到波的衍射现象；

②挡板前后波纹间距离相等；

③如果将孔AB扩大，有可能观察不到明显的衍射现象；

④如果孔的大小不变，使波源的频率增大，能更明显观察到衍射现象．

A．①③    B．①④    C．①②③  D．①②④

2．如图7-26所示是4种亮度可调的台灯的电路示意图，它们所用的白炽灯泡相同，且都是"220V，40W"．当灯泡所消耗的功率都调到20W时，哪种台灯消耗的功率最小?    (    )

3．在《验证玻意耳定律》的实验中，下述操作正确的是    (    )

A．实验前测出室内大气压的值

B．先用橡皮帽封住针筒底部的小孔，再将活塞推入针筒中

C．实验过程中若橡皮帽突然脱落，应立即把它再堵住，继续测取以后的数据

D．活塞的框架两侧挂钩码后，立即记下筒内封闭气体的体积或长度

4．一个欧姆表刻度盘中心刻度值是40，用该表(×1档)测量某一电阻时，指针偏角较小(示数较大)，若要比较精确地读出该电阻阻值，应选用哪一档测量    (    )

A．×1档    B．×10档    C．×100档    D．×1K档

5．在测量阻值约为几欧姆的金属丝电阻率时，为使测量准确，下列措施正确的是 (    )

A．测金属丝的直径不要用游标卡尺，而要用螺旋测微器

B．在电源允许的条件下，通过电阻丝的电流越大越好，这样电流表、电压表读数大，读数准确

C．改变通过电阻丝的电流，测出几组电压，把几个电压值相加取平均值了了可，同样取电流平均值了，用半计算出的电阻值准确些

D．测几组电压值，电流值，分别用芋算出几个电阻值，然后再取平均值，这样测出的电阻值准确些

6．《测定玻璃的折射率》的实验中，在纸上画玻璃砖的两平行界面ab，cd时，由于避免笔尖触及玻璃面，而画成a’b’，c’d’，如图7—27所示，这样将导致测算时折射率  (    )

A．大于其真实值    B．小于其真实值

C．不受影响        D．条件不足，无法确定

7．在称量物体前，调整一架好的物理天平时，指针总是偏右边，其原因是    (    )

A．秤盘、秤盘上吊架的号码，与天平横梁的号码不一致

B．底板未调水平

C．横梁上的游码未拨到零

D．指针上的重物未调好

8．在选用下列仪器时，以测量范围和精度为主要指标进行选择的有(    )

A．刻度尺    B．游标卡尺    C．温度计    D．滑线变阻器

9．在测定匀变速直线运动加速度的实验中，一学生按课本要求在纸带上选了如下连续的计数点0、A、B、C、D、E、F，测出每相邻两计数点的间隔依次是s1、s2、s3、s4、s5、s6，打点计时器的打点时间间隔为丁，则以下正确的是  (    )

A．纸带上至少有7个计时点

B．纸带上至少有31个计时点

c．加速度的计算式应为s4+s5+s6−s1−s2−s39T2

D．加速度的计算式应为s4+s5+s6−s1−s2−s3225T2

10．如图7—28所示的实验装置中，平行板电容器的

极板A与一灵敏静电计相接，极板B接地，若极板B稍

向上移动一点，由观察到的静电计指针变化作出平行板

电容器电容变小的结论的依据是    (    )

A．两极板间的电压不变，极板上的电量变小

B．两极板间的电压不变，极板上的电量变大

C．极板上的电量几乎不变，两极板间的电压变小

D．极板上的电量几乎不变，两极板问的电压变大

11．如图7-29所示，有一金属箔验电器，起初金属箔闭合，当带正电的棒靠近验电器上部的金属板时，金属箔张开．在这个状态下，用手指接触验电器的金属板，金属箔闭合；问当手指从金属板上离开，然后使棒也远离验电器，金属箔的状态如何变化?从图中的A、B、C、D四个选项中选取一个正确的答案．  (    )

A．图A    B．图B

C．图C    D．图D

12．如图7-30所示的四个图中，O点表示某原子核的位置，曲线ab和cd表示经过该原子核附近的口粒子的运

动轨迹，正确的图是    (    )

13．如图7—31所示，一细束白光通

过三棱镜折射后分为各种单色光，取其中a、b、c三种色光，并分别让这三种色光通过同一双缝干涉实验装置在

光屏上产生干涉条纹，比较这三种色光的光子能量以及产生的干涉条纹间距大小，下面说法正确的是  (    )

①a的光子能量最大；  ②a的光子能量最小；

③a形成的干涉条纹间距最大；  ④a形成的干涉条纹间距最小．

A．①②    B．②③    C．①④    D．②④

14．在做“研究平抛运动”的实验时，让小球多次沿

同一轨道运动，通过描点法画小球作平抛运动的轨迹.

为了能较准确地描绘运动轨迹，下面列出了一些操作

要求，你认为正确的是    (    )

①通过调节使斜槽的末段保持水平；  ②每次

释放小球的位置必须不同；  ③每次必须由静止释放

小球；  ④记录小球位置用的木条(或凹槽)每次必须严格地等距离下降；  ⑤小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触；  ⑥将球的位置记录在纸上后，取下纸，用直尺将点连成折线．

A．①③⑥    B．①③④⑥    C．①③⑤    D．②③⑤

15．为测定木块与斜面之间的动摩擦因数，某同学让木

块从斜面上端自静止起作匀加速下滑运动，如图7-32所

示，他使用的实验器材仅限于①倾角固定的斜面(倾角未

知)、②木块、③秒表、④米尺．

实验中应记录的数据是_____，计算动摩擦因

数的公式是μ=_______________为了减小测量的误差，可采用的办法是____________

16．一打点计时器固定在斜面上某处，一小车拖着

穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下，如图7—33所示．

图7—34是打出的纸带的一段．

(1)已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz，利

用图7—34给出的数据可求出小车下滑的加速度a=_______________

(2)为了求出小车在下滑过程中所受的阻力，还需测量

的物理量有_____________．用测得的量及加速度a表示

阻力的计算式为_________．

17．如图7—35所示电路，闭合开关S后，指示灯L不亮，

已确认是指示灯L断路或短路引起的．现有可用的电压表、

电流表、欧姆表各一块，在不拆开电路的情况下(S可闭可

断)，请你分别把结果填入下表的相应位置．

18．现有一电阻箱，一个开关、若干根导线和一个电

流表，该电流表表面上有刻度但无刻度值，要求设计一个

能测定某电源内阻的实验方案．(已知电流表内阻很小，电

流表量程符合要求，电源内阻约为几欧)

要求：(1)在图7—36的方框中画出实验电路图；

(2)简要写出完成接线后的实验步骤：_____．

(3)写出用测得的量计算电源内阻的表达式r=_____．

19．有一电器的铭牌上标明额定电压为100V，额定

功率因字迹不清而无法辨认，该用电器有显示是否处于

正常工作状态的指示灯，给你一个电阻值是O～100Ω的

滑动变阻器和电压为220V的恒压电源，为了确保用电

器能安全地调节到正常工作状态．

①试在图7-37的方框内画出正确的电路图．

②若在正确的连接电路中，当用电器正常工作时，通过电源的电流强度为2．4A，求用电器的功率．

20．实验室中现有器材如图7-38(1)所示，有：电源，电动势艿约10V，内阻约1Ω；电流表A1，量程10A，内阻r1约为0．2Ω；电流表A2，量程300mA，内阻r2约为5Ω；电流表A3，量程250mA，内阻r3约为5Ω；电阻箱R1，最大阻值999·9Ω，阻值最小改变量为0．1Ω；滑线变阻器R2，最大阻值100Ω；开关S，导线若干．要求用图7-38(2)所示的电路测定图中电流表A的内阻．

(1)在所给的三个电流表中，哪几个可用此电路精确测出其内阻?

答：____________________________________________________________________.

(2)在可测的电流表中任选一个作为测量对象，在实物图上连成测量电路．

(3)你要读出的物理量是____________________________________________________．

用这些物理量表示待测内阻的计算公式是_____________________________________．

21．某学生用验证“碰撞中动量守恒定律”的器材(如图7-39所示)来验证钢球从斜槽滑下机械能守恒，他的实验步骤如下：

A．把斜槽固定在实验台边缘，调整斜槽出口使出口处切线水平；

B．出口处拴重锤线，使出口投影落于水平地面O点，地面铺复写纸、白纸；

C．从斜槽某高处同一点A从静止开始放球多次，找出平均落地点P．

问：(1)如果斜槽厚度不计，应测量哪些数据?

(2)根据应取数据字母，写出机械能守恒的表达式．

22．一电流表的内阻约在1～2kΩ，现要测量它的内电

阻，提供的器材有：

A．待测电流表◎(量程200μpA)；   B．电阻箱R(0～9999Ω)：

C．滑动变阻器R l(O～50Ω  1A)；  D．滑动变阻器R2(0～1 kΩ  0．5A)；

、    E．电源E(4V，内阻不计) ；      F．开关  (S)；  G．导线若干条．

①请你设计并在图7-40虚线框内画出测量电流表

◎内电阻的电路图；

②滑动变阻器应选用______(填字母)

③电路接好并检查无误后，如何调节电阻箱和滑动

变阻器，测电流表◎的内电阻?

④写出计算内电阻阻值的表达式Rg=?

23．用伏安法测量一个定值电阻的阻值，备用器材如下：

待测电阻尺丁(阻值约200Ω，额定功率O．05W)：

电压表Vl(量程O～1 V，内阻10kΩ)；

电压表V2(量程0～10V，内阻100kΩ)：

电流表A(量程0～50mA，内阻30Ω)：

电源El(电动势3V，额定电流1A，内阻不计)；

电源E2(电动势12V，额定电流2A，内阻不计)；

滑动变阻器(电阻O～lOΩ，额定电流2A)；    、

开关及导线若干．

为使测量尽量准确，要求进行多次测量，并取平均值，请你在方框中画出实验电路原理图，其中，电源选用____________，电压表选用__________．

【答案与提示】

1．C(要使水波能够发生明显的衍射现象，则要求水波波长与孔的宽度可以拟，因而①、③两说法正确；波在发生衍射前后波速不变、频率不变，故波长不变，②说法正确；当波源频率增大时，水波传播速度不随之改变，因而水波波长变小，在水波波长变成比孔宽小得多的情况下，再不会观察到明显的衍射现象，说法④错误．因此选项C正确．)    2．C(台灯消耗的功率即为电源输出功率(不同于灯泡消耗的功率)．若灯泡在额定功率时通过它的电流强度为I0，则A,B两台灯消耗的功率为PA=PB=220×I0，且PA>20W、PB>20W，而C台灯消耗的功率PC=20W．在D电路中，D台灯消耗功率PD=220(I0-I1)，其中Il为通过与灯泡并联的部分变阻器的电流．通过比较可知：C电路中台灯消耗功率最少，故选项C正确．)    3．A(验证波意耳定律，首先要保证封闭气体质量不变，故选项B、C不正确．验证时，还要保证封闭气体温度不变，而选项D中，活塞的框架两侧挂钩码后，气体温度有变化．只有待注射器内、外气体充分发生热传递，内部气体温度还原成原来的温度(与实验室室温相同)时，才能记下注射器内封闭气体的体积或长度．故选项D不正确．)    4．B(合理地选档位，使指针指向中央刻度附近时，欧姆表测量较准确．若先用欧姆表(×1档)测量时指针偏角较小(示数较大)，则应改用欧姆表(×10档)测量比较适合．)    5．A,D(工具的精确程度比较高．螺旋测微器的精确度比游标卡尺的精确度高，故选用螺旋测微器，选项A正确．在实验时，若通过电阻丝的电流太大，则会因发热导致电阻丝是阻率随之增大．故选项B不正确(通过电阻丝的电流可适

当调大)．)    6．B(如图7-41所示，真实的光路

由A—B—C—D．折射现象中入射角为a，折射

角为β．但不慎将界面画成a’b’、f’d’时，会误认

为折射光线沿B'C’，因而得出折射角的测量值为

β’．(由图可知：β’>β)根据折射定律可得：η真=sinαsinβ，η测=sinα'sinβ'因此η真>η测，故选项B正确·)

7．A 8．B、C  9．A    10．D(静电计指针偏转情况可定性显示其金属球与外壳之间电势差大小．当将B板稍向上移一点时，可观察到静电计指针偏角变大，说明电容器两极板之间电压变大(两极板带电量几乎不变)．根据电容定义式C=Q/U可知，将B板向上移动时，电容器电容减小)    11．B(验电器的金属板和金属箔最初均不带电．当带正电导体棒靠近验电器金属板时，由于静电感应现象，金属板、金属杆、金属箔内电子应重新分布，金属板带负电，金属箔因带等量正电而张开；当用手指触摸验电器金属板时，大地中电子经人体移向验电器金属箔，直至金属箔闭合(此时，验电器金属板仍带负电)；最后，将带正电金属棒移走后，原来分布在验电器上的负电荷会在金属箔和金属板之间重新分布，因此，最后金属箔会因带负电而张开．选项B正确．)

12．D(根据库仑定律可知：0处原子核与其附近的a粒子会产生静电斥力作用．因此，a粒子射向0点处原子核后，在偏转过程中，a粒子应逐渐离开。点，向其外围偏转．故选项D情形是可能的．)    13．B(分析三种色光在棱镜中折射的人射光、折射光的特点可知：c色光的偏折程度最强，因而棱镜对c色光的折射率最大．棱镜对c色光的折射率最大，说明这三种色光中c色光的频率最高．由光子说(E=hv)可知，c色光光子能量最大．根据光速公式c=λν可知：c色光干涉条纹间距最小．相反，a色光光子能量最小，a色光在干涉现象中干涉条纹间距最大，选项B正确。)       1 4．C(首先，应保证小球在离开斜槽后作平抛运动．一方面，它运动初速度方向应水平；另一方面，在运动过程中不受任何干扰．因此，操作①、⑤正确．其次，在实验过程中，应保持小球每次飞出的速度大小相同．因而既要求每次从斜槽上同一位置释放，而且要求每次由静止释放小球．故操作②错误、操作③正确．另外，小球作平抛运动时，在竖直方向上作加速分运动、在水平方向上作匀速分运动，因此移动记录小球飞行位置的有孔卡片时，在水平方向上应等距离地移动，在竖直方向上，向下移动的距离越来越远．故操作④失误．最后，通过描点，应根据描点画圆滑的曲线，而不能在两点之间连折线．操作⑥失误．)    15．L、d、h、t，hd−2L2gt2d，多次测量取平均值．    16．(1)4．00m/s2(在3．90～4．10m／s2之间均可)．(2)小车质量m；斜面上任意两点间距

离l及这两点高度差h；mghl一ma    17．电压表正

接线柱接a，负接线柱接b，合上S后，若示数为零，则L

短路，若有示数，则L断路．断开S，电流表正接线柱接c，

负接线柱接d，若示数为零，则L断路，若有示数，则L

短路．断开S，欧姆表红、黑表笔分别接a、b，若示数为

零，则L短路，若示数为∞，则L断路．    18．①如图

7—42所示；  ②10断开开关，记下电压表偏转格数N1；

20合上开关，记下电压表偏转格数N2；③r=R⋅N1−N2N2    19．①电路图如图7—4孑所示；②设正

常工作时，变阻器右部电阻为x，用

电器电阻为R，它与左部电阻的并

联等效电阻为R并，则由电压分配关

系有R并x=100120，又R并+x=2202.4，解得x=50Ω，R并=50012Ω，而R并=50RR+50⋅50012，∴R=250Ω，由功率P=U2R，知P额=1002250=400W．

20．(1)A2、A3  (2)若测r3，实物连接图如图7-44所示．(3)A2、A3两电流表的读数I2、I3和电阻箱Rl的阻值Rx:R3=I2−I3I3Rx    21．①用刻度尺测量A到斜槽出口的高度h1，及斜槽出口到0点的高度h2，O到P的水平距离s；②机械能守恒的表达式为s2g4h2Rx，即s2=4h1h2    22．①电路图如图7—45所示；②C．③10调节电阻箱，使其电阻值较大，记下其值为R1；20调节滑动变阻器，使◎中有一适当的示数I1；③固定滑动变阻器滑动的位置，调节电阻箱使其电阻值变为R2，并记下这时◎中的示数I2；④Rg=I1R1−I2R2I2−I1．    23．(1)器材选取从电表读数的准确性考虑，两电表的配置应合理依题意，为保护待测电阻Rx其最大电流为Im=PR=1．6×10-2A<50mA，则其两端电压最大为Um=ImR=1．6×10 -2×200=3．2V，故电压表应选V2．若选V1则指针偏转过小，读数不准确，又Rx<<Rv，故应将电流表外接如图7—46所示．因Rx两端电压不能超过3．2V，故电源宜选E1，因E1既与电表配置合理，又使整个电路消耗的功率最小．

(2)电路选取：电路总是通过变阻器得到控制和调节的，若变阻器接成限流式、尽管能保证电表安全，因其全电阻与Rx相比太小，故调节时电表示数变化不大，使数据比较靠近，造成实验误差，故变阻器应接成分压式．其实验电路原理图如图7—47所示．

此类电路设计题，一般首先考虑器材选取，而选取器材是从准确性考察电路中电表与待测电阻，电表与电源、变阻器间的最优配置，然后再考虑电路的选取．

（a）内、外接法当RA<<Rx，则电流表内接当RA>>Rx，则电流表外接

（b）变阻器的连接当器材给定，而限流又不能保证电路安全时当题目要求电表的读数从零开始变化时当选好器材后，限流能保证电路安全，但不便调节时

此三种情况应将变阻器接成分压式，否则接成限流式．